ＩＰ無線機　操作方法

１　電源を入れる

■「電源/音量つまみ」を右（時計方向）に回し、「カチッ」と音がなることを確認のうえ、１２時位の位置まで回す。⇒「ピー」と音が鳴り、画面が表示される。

■画面が下図のようになっているか確認する。

・電源を入れたあと、表示の上段（全体）は以下の順番で変わっていきます。

「LTE起動中 → 接続試行中 → 設定取得中 → 設定取得成功 → 全体」

※電源を入れてから使用できるまで４０秒程度かかります。

＜設定を変更してしまった場合＞

①電源を一度切る

②再度電源を入れる。⇒　元の設定に戻る

③ ｢CLR｣ボタンを長押ししてキーロックを設定

④ ｢　　　｣マークが表示

２　送信方法

■無線機に向かって左側面の「送信ボタン」を押しながら、無線機に向かって話し、終了したら、「送信ボタン」から指を離す。

①ＩＰ無線として使用（通常時）：左側面上のボタンを押す

②簡易無線として使用（ＩＰ無線使用不可時）：左側面中央のボタンを押す

３　呼出・応答・終了

■呼出

「相手局の呼出名称」を　３回以下　　「駒ヶ根市災害対策本部」

「こちらは」を　　　　　１回　　　　「こちらは」

「自局の呼出名称」を　　３回以下　　「駒ヶ根□□□（呼称番号）

○○○区　自主防災会」

■応答

「相手局の呼出名称」を　３回以下　　「駒ヶ根□□□（呼称番号）

○○○区　自主防災会」

「こちらは」を　　　　　１回　　　　「こちらは」

「自局の呼出名称」を　　１回　　　　「駒ヶ根市災害対策本部」

「どうぞ」を　　　　　　１回　　　　「どうぞ」

通話

■終了　「以上、駒ヶ根□□□（呼称番号）　○○○区　自主防災会」

②簡易無線

①ＩＰ無線

３

２

１

電源/音量つまみ

｢全体

グループ0001｣

となっているか確認

押しながら話す

ＩＰ無線機　取扱説明書

ＩＰ無線機　充電方法