令和７年度　林業総務事務事業　森林整備業務委託　仕様書

１．業務場所　　　駒ヶ根市 古城公園

２．業務内容　　　伐木　　　　一式（N=151本）

除伐　　　　一式

枝条整理　　２２６㎥

３．総則

委託の実施及び方法は、この仕様書に基づき実施するものとする。但し、これに定めていないもの又はこれによりがたいときは発注者の指示を受けるものとする。

（１）事業の実施にあたっては、関係法令の規定を遵守するとともに、作業員の危険防止について、厳重な注意を払うこと。

（２）事業地内の火災防止に万全を期すること。

（３）作業個々の具体的事項については、次の作業別仕様によって実施すること。

（４）明示のない事項及び不明瞭な点については、別途指示を受けて行うこと。

（５）事業地は別添図面のとおりとする。

（６）事業地内の代表的な数個所について工種毎、施業前、施業中、完了、測量状況の写真（全景・局部）を同一地点から撮影し、完成報告に添付すること。

（７）仕様基準については、作業員に徹底するように措置すること。

４．選木

（１）別添数量表を基本とする。着手前に監督員と現場確認を実施し、伐採木について確定した上で、毎木調査を実施すること。

（２）除伐対象についても事前に現場確認を監督員と実施し詳細決定すること。

（３）着手前の現場確認結果を受け、選木の変更の指示があった場合には発注者の指示によること。

５．伐木

（１）選木された木を伐倒すること。

（２）伐倒にあたっては、できるだけ残存木に損害を与えないよう伐倒方向等に十分留意し、又、伐倒木の処理については、残存木の生育及び管理を妨げることのないよう留意しなければならない。

（３）伐倒木をかかり木のまま放置しない。

（４）伐倒木は、玉切り・集積・積込・運搬を実施するものとし、材木については買上を想定し、枯木については処分を想定し当初発注を行っている。

（５）道路に面している箇所においては、通行車両及び通行者に対する安全にも十分留意するこ

と。

（６）伐木後の毎木写真管理と整理を行い、竣工図書として提出すること。

（７）公園内であるため、切株のつる処理等を確実に行い、公園利用者がけがをしない処置を行

うこと。

６．枝条整理

（１）枝条、枝葉については整理・集積積込作業をすること。併せて場内整地作業を実施すること。

（２）枝葉については搬出運搬処分を行うこと。

７．除伐

（１）公園内支障となる雑木を除伐すること。着手前に監督員と現場確認を実施し詳細範囲を確

定すること。

（２）除伐数量については想定数量で当初発注している。

（３）除伐した雑木は、整理・集積積込・搬出運搬処分を実施するものとする。

８．その他

（１）チェンソーのチェーンオイルは生分解性を使用すること。

（２）市道沿いの施業となるため、作業員はもとより、通行車両等にも十分留意して事故等ないように十分注意すること。

（３）公園利用者・登山者に対する注意喚起および、作業現場への立ち入り禁止措置等を作業中および作業完了時に確実に行い、第３者災害を未然に防ぐこと。

（４）公園内占用埋設物の事前資料確認及び現地確認を行い、占用物に損傷を与えることの無いように施業計画を立て、業務を実施すること。

（５）電線等について、断線等がないよう十分注意して施業すること。

（６）近隣施設管理者との調整が必要となった場合は、調整を行うこと。