令和８年度　切石原墓地敷地修復事業　実施設計業務委託

特記仕様書

第１章	総則

第１条	適用範囲

１．本特記仕様書は、「令和８年度　切石原墓地敷地修復事業　実施設計業務委託」（以下、「本業務」と いう。）」に適用する。

第２条	業務管理

１．受託者は委託契約書、設計図書、長野県設計業務共通仕様書、本特記仕様書、業務打合せ書及び関係法規を尊重し、監督員の指示を受け正確に施行しなければならない。

第３条	履行期間

１．本委託の履行期間は、契約書に定めた期日とする。

第４条	秘密の保持

１．受託者は、業務内容及びその成果を発注者の承認を得ずに第三者に開示・漏洩してはならない。

第５条	資料の貸与

１．受託者は契約遂行に必要な関係書類の貸与を委託者に申し出ることができる。

第６条	作業の確認

１．受託者は、作業の進捗状況を随時監督員に報告しなければならない。

第７条	中間成果の提出

１．受託者は、業務の途中において委託者より中間成果を求められた時はその指示により提出するものとする。

第８条	適用図書

１．設計に基づく適用図書及び参考図書は下記のとおりとする。

| ① | 長野県土木事業 設計基準 | （長野県） |
| --- | --- | --- |
| ② | 設計業務共通仕様書 | （長野県） |
| ③ | 道路土工要綱 | （日本道路協会） |
| ④ | 道路土工 切土工・斜面安定工指針 | （日本道路協会） |
| ⑤ | 道路土工 擁壁工指針 | （日本道路協会） |
| ⑥ | 土木工事数量算出要領 | （国土交通省） |
| ⑦ | 工事工種体系ツリー | （国土交通省） |
| ⑧ | その他必要と認められるもの |  |

第９条	成果品

- 図紙は長野県土木規格のものとし、その大きさはＡ１判を標準とする。ただし、規格に合わないものが出た場合は、監督員と協議し変更できるものとする。なお、上記Ａ１判のほかに縮小版（Ａ３を標準）を提出する。

- 報告書には、概要説明、検討経過、問題点、各種数量総括表を含むものとする。

- 本業務の業務完成図書の提出部数は以下のとおりとする。

・電子媒体（CD-R・DVD-R）２部（正・副）

・媒体については、協議によるものとする。

- 図面、数量計算書、及び報告書については、電子納品とする。 CAD データのフォーマットは、jw形式とする。 数量計算書、報告書のファイル形式は Excel、Word 形式とする。なお、成果図面は位置図及び平面図を作成するものとし、平面図については1/2500基本図に対象範囲を明示するとともに、地盤補強工法の概略を記載すること。

第２章	詳細設計

第１条　設計内容

- 切石原墓地内で発生している地盤沈下への対策として、令和6年度実施の測量設計、地質調査及び工法検討の結果を踏まえ、地盤補強工事に向けた詳細設計を行うこと。設計範囲は別紙図面の範囲を想定しているが、現地状況を踏まえ監督員と協議により決定するものとする。なお、工法は補強土鉄筋挿入工（アンカー付場所打ち法枠工）を想定している。

第２条　設計条件

- 墓地利用者の安全確保及び墓石等の安定確保を目的とし、既存施設への影響、施工性、経済性及び維持管理性を考慮のうえ、詳細設計を行うこと。

- アンカー付場所打ち法枠工設計条件は以下の通りである。

・スベリ安定計算：行う

・予備設計：なし

第３条	設計計画

- 設計条件及び業務内容を整理し、業務計画、検討項目及び工程計画を作成すること。

第４条　現地踏査

- 設計対象箇所の現地踏査を実施し、地盤沈下の発生状況、墓石の傾斜、変状状況、排水状況及び施工条件を確認すること。

第５条	設計条件の確認

１．地形条件・地質条件・地下水条件について、地質調査結果および現地状況を照合し、整合性を確認する。

２．設計条件に不整合または不明点がある場合は、速やかに監督職員へ報告し、指示を受ける。

第６条	設計計算

１．法面安定計算は、設計図書に示された計算条件・土質定数・外力条件・安全率に基づき実施する。

２．設計図書と現地状況に相違がある場合は、監督職員の指示を受ける。

第７条	設計図

- 法面設計に基づき、工事発注に必要な平面図・縦断図・横断図・法面詳細図を作成する。

- 構造寸法・材料仕様・数量算出に必要な情報を明確に記載する。

- 法面工の種類に応じて、構造詳細図・配筋図等を作成する。

第８条	数量計算

１．数量計算書は、「土木工事数量算出要領」により行うものとし、算出した結果は、「工事工種体系ツリー」に基づき工種別、区間別に取りまとめるものとする。

第９条	照査

１．設計条件、設計計算、設計図面および数量計算書が、相互に整合していることを照査する。

２．照査結果は、照査記録として整理し提出する。

第10条	報告書作成

１．設計条件、設計計算、図面、照査結果を取りまとめ、法面設計報告書として作成する。

２．報告書には、以下の内容を含めとりまとめる。

・設計条件（地形・地質・地下水・外力条件 等）

・設計計算書（入力条件、計算手法、計算結果）

・図面（平面図、縦断図、横断図、詳細図）

・照査記録

・数量計算書

第３章	打合せ協議

第１条	打合せ協議

１．受注者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、発注者との打合せを実施す るものとする。

２．打合せについては次の区切りにおいて実施 し、全ての打合せについて、管理技術者が立ち会うものとする。また、その 他監督職員が必要と認めたときに実施するものとする。

（１）業務着手時

（２）中 間 時（１回）

（３）業務完了時

以上